UPUTA ZA UZIMANJE I DOSTAVU VENSKE KRVI ZA SEROLOŠKE PRETRAGE

Uputa je namijenjena zdravstvenim djelatnicima drugih zdravstvenih ustanova koji uzimaju i dostavljaju uzorke venske krvi za serološke pretrage koje se izvode u Službi za kliničku mikrobiologiju.

1. Vrsta uzorka

- Uzima se venska krv u epruvetu bez antikoagulansa, namijenjenu za dobivanje seruma.

- Krv uzima za to osposobljena zdravstvena osoba, uz primjenu standardnih mjera zaštite.

- Kod pacijenta koji prima intravensku terapiju krv treba uzeti iz druge ruke.

2. Količina uzorka

- Preporučena količina je 2–6 mL venske krvi, ovisno o broju traženih pretraga.

- Za veći broj pretraga može biti potrebna veća količina uzorka.

- U slučaju nedoumice kontaktirati Službu za kliničku mikrobiologiju na telefon 01/ 4696 321.

3. Označavanje uzorka

- Epruvetu označiti neposredno prije uzorkovanja.

- Na epruveti navesti ime i prezime pacijenta i datum rođenja.

- Podaci na epruveti moraju odgovarati podacima na uputnici.

- Na uputnici navesti datum i vrijeme uzorkovanja.

- Kod trudnica za TORCH obradu navesti i tjedan trudnoće.

4. Uputnica

Uz svaki uzorak mora biti dostavljena odgovarajuća uputnica s podacima potrebnim za identifikaciju pacijenta i traženim serološkim pretragama.

Kada je relevantno za interpretaciju nalaza, potrebno je navesti odgovarajuće kliničke podatke.

5. Čuvanje i transport

- Uzorak dostaviti u Službu za kliničku mikrobiologiju što je prije moguće, isti dan.

- Nakon uzorkovanja epruvetu s krvlju lagano okrenuti gore-dolje nekoliko puta. Ne mućkati.

- Punu krv odmah dostaviti u laboratorij na sobnoj temperaturi. Ako neposredna dostava nije moguća, puna krv može se čuvati na sobnoj temperaturi najdulje 6 sati od uzorkovanja. Za duže čuvanje uzorak pohraniti na +4 do +8 °C, najdulje do 24 sata od uzorkovanja. Ne zamrzavati.

- Izdvojeni serum nakon odvajanja od krvnih stanica čuvati i transportirati na +4 do +8 °C.

- Za pojedine pretrage mogu vrijediti posebni zahtjevi za čuvanje i transport.

- U slučaju nedoumice kontaktirati laboratorij na telefon 01/ 4696 321.

6. Kriteriji za neprihvaćanje uzorka

Uzorak može biti neprihvatljiv u slučaju:

- neoznačenog uzorka ili neslaganja podataka na uzorku i uputnici

- nedovoljne količine uzorka

- neodgovarajuće epruvete

- oštećene ili neispravne epruvete odnosno istjecanja uzorka

- neodgovarajućih uvjeta čuvanja ili transporta

- neprikladne kvalitete uzorka za traženu pretragu

- nedostatka podataka potrebnih za obradu zahtjeva.

O prihvatljivosti uzorka odlučuje laboratorij, ovisno o vrsti pretrage i kvaliteti dostavljenog uzorka.

7. Kontakt

Služba za kliničku mikrobiologija

Laboratorij za serološku dijagnostiku

Telefon: 01/ 4696 321
E-mail: mikrobiologija@stampar.hr